Henrik Sund						2016-11-08

Pistmaskin Saltis Slalomklubb

Ekonomi och kostnader

Pistmaskinen i klubben finansieras genom ett leasingupplägg av SEB i Saltsjöbaden. Leasingen löper över X år.

Utöver leasingavgiften och drivmedel så kostar maskinen varje år i service och reparationer. Servicekostnaden ligger runt 10-15000 SEK, och varje år bör man räkna med reparationskostnader (material + arvode) om ca 30 000 SEK.

Försäkring. Maskinen är försäkrad för brand, drulle samt ansvarsförsäkrad. Den är inte likt en bil helförsäkrad. Men kan vi visa på att skadan uppstått via drulle, är det alltid värt att överlägga om det kan bli ett försäkringsärende.

Sommarhalvåret

Vid snösäsongens slut skall maskinen köras in i garaget för att skydda maskinen från UV-ljus. UV-ljuset är skadligt för hydraulslangar samt gummit i larvfötterna.

Under sommarhalvåret skall maskinen varmköras en gång i månaden för att låta vätskor cirkulera och hålla packningar fuktiga. Inför sommaren, på vårstäddagen, förbereds maskinen för sommaren. Maskinen städas, allt funktionskontrolleras, eventuella problem dokumenteras och planeras in att åtgärdas vid höstens service (sept-okt). Bandspänningen skall släppas inför sommaruppehåll, liksom att fräsen skall stöttas upp med virke för att förhindra att fräsen långsamt faller ut och förstör garageporten.

Höst

Beställ service till september/oktober. Vid service gör servicemannen en full genomgång, samt servar motor (ny olja och nya filter), smörjer upp rörliga delar och fyller fett i samtliga fettnipplar. Han söker även eventuella läckage.

I skiftet november/december beställer vi hem diesel (2 000 liter). Ingen idé att ta hem det tidigare pga av stöldrisk, och senare datum riskerar leveransen pga halka. Vi brukar beställa från Stockholms Diesel och Oljehandel. 2000 liter täcker inte en normalsäsong (jan-Mars), utan vi brukar behöva komplettera med 500 liter i slutet av säsong. Körd ekonomisk, så förbrukar maskinen ca 25l/h. Den farmartank vi har, skall regelbundet besiktigas, för att undvika problem med kommun vid eventuellt läckage. Farmartanken skall ALLTID vara låst.

Vintersäsong

Under backens öppna säsong så används maskinen dagligen, ca 1-2h. Mest intensivt är det när all snö skall schaktas ut i backarna. Målbilden är ett jämnt snötäcke om 70-90 cm packad snö över hela backarna och liftspåret. Under schaktperioden går maskinen upp mot 20h/dygn.

När maskinen inte används skall både kupé- och motorvärmare vara inkopplad. Motorvärmare skyddar motorn och minskar utsläppen. Kupévärmaren håller kupén fri från fukt och sparar bekymmer med elektroniken (säkringar och relän). Samtliga som kör maskinen skall vara minst utbildade inom klubben, och allra helst ha gått SLAO´s pistmaskinsförarutbildning som fokuserar på säkerhet. En förare som kan vidimera att han/hon har mer än 200h kan ansöka om förarbevis från SLAO.

Allmänhet som vistas i anläggningen när maskinen går, skall vänligen men tydligt bes avlägsna sig. Den vanligaste formen av olyckor med pistmaskin inblandad, är med att obehöriga är i maskinens närhet. Maskinenens ”saftblandare” samt varningsljud skall användas om det finns människor i maskinens närhet.

Normalt pistas liftspåret ut först, följt av slalombacken och sist familjebacken. Liftspåret är trångt och bör bara köras av rutinerad personal. När tillräckligt med snö lagts i backarna, tar det 2-3 dygn (per backe) av schaktande innan backarna är redo att användas.

I pistmaskinen finns en pärm där varje förare SKALL fylla i körjournal efter genomfört pass. Både före och efter genomfört arbetspass, skall maskinen kontrolleras enligt en kontrollplan, också den finns i pärmen.

Efter varje pass, skall maskinen göras rent från snö efter bästa förmåga, för att undvika tung och för maskinen slitsam nedisning.

I största möjliga mån skall vi undvika att schakta medan snöläggning pågår, då vi sprutar med bräckt vatten, som sugs in i motorn vilket får turbo och luftintag att rosta i förtid.

Kontaktinformation till olika supportorganisationer:

CT Truck, vår lokala serviceorganisation för service och reparationer – Tomas 0705 81 72 65

Winn Marketing, generalagent Sverige för Pisten Bully, Roger Strandberg, 0705 84 25 10

Stockholm Diesel & Oljehandel – 08-730 09 09

Falken Bilbärgning Saltis, för lyft och förflyttning av pistmaskinen – Benke Wettervik 0706 65 38 38