Tunnan

- Ta ur och rengör vattenfiltret

- Tryck lite fett i smörjkopparna på svängkransen

- Kolla oljenivån på kompressor. Övrigt enl instruktionsbok ”Service Hydrovane”

- Efterdra / kän  på kabelplintar i elskåpet för att förebygga problem att de skakar loss

- Skölj vattenfilter rör med sötvatten med öppna slangar

- Skölj övriga delar med sötvatten

Dränkpump

- Ta upp dränkpump ur brunnen och skölj med sötvatten och torka ren

Stora högtryckspump

- Dränera ut allt saltvatten och rotera axel

- Skölj med sötvatten och rotera axel

- Fyll pumpen med glykolblandning (50/50 eller tom något lägre halt). Alternativt ”skärolja”

- Rotera axel kontinuerligt varje vecka

Lilla pumpen

- Skölj med sötvatten

Torn

- Alla vinschar skall stå så att kolv/skruv är skyddad

- Smörj vinsch

- Byt läckande packningar och gamla dysor

- Kolla att vinschar och rotation går bra annars plocka ner och serva/byt

Slädar

- Alla vinschar skall stå så att kolv/skruv är skyddad

- Smörj alla skruvar

- Byt läckande packningar och gamla dysor (kolla med tryck luft)

Ledningar och ventiler

- Alla ventiler skall vara öppna (och halvt varv tillbaka)

- Motionera alla ventiler löpande under sommaren

Kompressor:

- Enligt instruktionsbok som finns innanför panel

Kondensor

- Stäng av el

- Öppna och rengör